Załącznik Nr 1

Opis techniczny instalacji telewizyjnej (budynek G-16)

na podstawie Projektu powykonawczego

# INSTALACJA TELEWIZJI UŻYTKOWEJ

## Założenia systemu

W budynku wykonano instalację sieci telewizyjnej pozwalającej na dostęp do kanałów w wybranych lokalizacjach, zgodnie z rozmieszczeniem gniazd abonenckich na rzutach budynku.

Na poziomie dachu zamontowano zestaw anten, w skład którego wchodzą: antena satelitarna z dwoma konwerterami quattro, antena DVB-T UHF, antena DVB-T VHF i antena FM. Anteny zamocowano na południowej stronie budynku. Przy wejściu okablowania do budynku umieszczono szafkę metalową wyposażoną w ograniczniki przepięć dla każdego przewodu.

W pomieszczeniach teletechnicznych zostały rozmieszczone szafki z osprzętem, tj. wzmacniaczami szerokopasmowymi, multiswitchami, odgałęźnikami, itp. Szafki wyposażone są w adaptery typu F dla przyłączenia okablowania oraz gniazdo 230VAC.

Gniazda antenowe zostały zamontowane w salach łóżkowych, pomieszczeniach socjalnych oraz poszczególnych gabinetach.

W celu rozprowadzenia instalacji RTV w budynku wykorzystano trasy kablowe okablowania strukturalnego oraz rurki PVC ułożone pod tynkiem.

Okablowanie systemu wykonano kablem o średnicy 1,05mm 75Ohm wewnętrznym.

## Zestawienie materiałów

| lp. | Nazwa elementu | Ilość | Typ | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antena satelitarna 0,9m | 1 | 80TT Standard | DIPOL |
| 2 | Uchwyt ZEZ do czaszy 0,9m | 1 |  | DIPOL |
| 3 | Konwerter Quattro LNB | 2 | TQG/TQX | DIPOL |
| 4 | Obejma murowa | 4 |  | DIPOL |
| 5 | Rura masztowa | 2 |  | DIPOL |
| 6 | Antena VHF | 1 | T-urbo-T V | DIPOL |
| 7 | Antena UHF | 1 | T-urbo-T 30 | DIPOL |
| 8 | Antena FM | 1 | FM-1 | DIPOL |
| 9 | Obudowa 650x350x120 | 3 |  | DIPOL |
| 10 | Ogranicznik przepięć | 11 |  | Dehn |
| 11 | Szafka 445x577x180 z adapterami typu F i gniazdem 230V | 5 | AIZ-100 | DIPOL |
| 12 | Odgałęźnik magistrali | 1 | STK-91810 | DIPOL |
| 13 | Wzmacniacz wielozakresowy | 1 | WWK-982 | DIPOL |
| 14 | Wzmacniacz magistralny 9/9 | 2 | STWK-810 | DIPOL |
| 15 | Multiswitch kaskadowy 9/16 | 1 | PREMU TT-9/16 | DIPOL |
| 16 | Multiswitch końcowy 9/16 | 1 | PREMU TT-9/16FT | DIPOL |
| 17 | Multiswitch kaskadowy 9/32 | 1 | PREMU TT-9/32 | DIPOL |
| 18 | Multiswitch końcowy 9/32 | 1 | PREMU TT-9/32FT | DIPOL |
| 19 | Zasilacz dla multiswitchy 13V, 4A | 5 |  | DIPOL |
| 20 | Gniazdo abonenckie | 62 | GA-26F | DIPOL |